Версия 1.05 (2010-08-25)

+ Добавлен глобальный кеш ECM

+ Добавлена возможность изменения размера очереди ECM запросов

+ Добавлена балансировка запросов между однотипными ридерами

+ Добавлена поддержка WiDongle (радиоудленитель COM-порта)

+ Реализована поддержка DVBAPI, (DVBAPI 1, DVBAPI 3, STAPI, QBoxHD, AzBox, DGSAPI)

+ Поддержка встроенных картоприемников STAPI, OpenXCAS (AzBox)

+ Добавлена система фильтров

+ В Cygwin версии реализована работа с COM портом через функции Windows

+ Реализованы EMU Viaccess (1, 2, 3), Cryptoworks, BISS

+ Поддержка OverCryptProcessor

+ Viacces поддержка нового формата ЕСМ (два запроса в одном пакете)

* Исправлена ошибка в диспетчере запросов, в некоторых случаях время декодирования увеличивалось на 500мс

* Viacces исправлена ошибка при обработке EMM

* DRECrypt исправлена ошибка при обработке индивидуальных EMM

* Устранена ошибка при инициализации [reader] type = tuner

* Ключи в секции [reader]: force_caid, force_provider, force_ua для тонкой настройки работы с картами DRE

- Удалена поддержка CCW (Constant CW)

#ключи командной строки

# -h help				показать помощь

# -d daemon	                        запустить в режиме демона

# -v verbose

# -c [filename] use config filename	использовать файл конфигурации отличный от /etc/wicardd.conf и ./wicardd.conf

# -l [filename] use log filename

# -b [arg] configure WiBase		конфигурирование радиобазы

# -w [arg] configure WiCard		конфигурирование радиозонда

# -C calibrate mode

# -A spectrum analizer mode

# -R log rssi/lqi

# -L [channel] card logger		логгирование протокола обмена карты и радиозонда

# -w "arg=1:arg1=:arg2"

#args:

#show 			показать настройки радиозонда

#devaddr=1..7		присвоить адресс радиозонду

#atrno=0..15		использовать ATR номер 0-15

#atrconf=		дополнительные настройки протокола обмена карты доступа

#atrX=3B240030423030	задать значение для ATR номер X (atr0=, atr1=,... atr15=)

#freqno=0..3		использовать частотный канал 0-3

#updatefw		обновить прошивку радиозонда

#calibrate		калибровать частоту передатчика ()

#пример: wicardd -w "devaddr=3:atrno=5:freqno=1"

# -b  "arg=1:arg1=:arg2"

#args:

#show 			показать настройки радиобазы

#freqno=0..3		использовать частотный канал 0-3

#updatefw		обновить прошивку радиобазы

[global]                #глобальные настройки

log = /tmp/wicardd.log	#имя лог-файла, по-умолчанию выводится в консоль

log_size = 1		#максимальный размер лога в килобайтах

debug = 0		#включить глобальные отладочные сообщения 0 - выключено, 3 - детальный лог

daemon = 0		#1 - запускать в режиме демона

ecm_cache_size = 128	#размер ECM кеша

account_file = ./wicard.account	#путь к файлу с описанием пользователей

active = 0		#отлючение секции

[webif]			#

port = 8081		#порт HTTP сервера

debug = 3		#уровень логирования 0 - 3

active = 0		#отлючение секции

[card.auto]		#если секция присутствует - автоматически будут добалены процессы

#обрабатывающие запросы от радиозондов не описанных в секции(ях) [card]

cas = auto

channel = x

debug = 3

auto_update = 1

auto_idents = 1

send_null_ins = 1	#отравлять команду 60 тюнеру (карта занята)

delay_after_ecm = 400

active = 0		#отлючение секции

[server]		#конфигурация сервера

type = newcamd525	#тип сервера (поддерживается newcamd525)

caid = 0500		#CAID системы кодирования

ident = 020710		#добавить принудительно идент (для нескольких - указать каждый в новой строке)

!ident = 023700		#исключить идент (имеет смысл при auto_idents = 1)

auto_idents = 1		#автоматический импорт всех идентов с reader устройств с таким же CAID

auto_update = 1		#включить поддержку EMM запросов

au_reader = 0		#номер ридера или имя которому будут отправляться EMM запросы

ua = 01020304050607	#уникальный адрес/номер карты

sa = 07060504030201	#групповой адрес/номер карты

port = 15000		#порт сервера

key = 0102030405060708091011121314	#DES ключ

filter = name,idx	#перечень используемых фильтров

debug = 3		#уровень логирования 0 - 3

active = 0		#отлючение секции

ecm_queue_size = 8	#размер очереди запросов

#секция конфигурации источника DCW

[reader]

type = newcamd525	#тип - клиент newcamd525

account = login:password@host:15000:0102030405060708091011121314

filter = name,idx	#перечень используемых фильтров

debug = 3

reconnect_delay = 10	#в секундах

keepalive = 0		#в секундах

active = 0		#отлючение секции

ecm_queue_size = 8	#размер очереди запросов

[reader]

type = openxcas		#встроенный картоприемник AzBox

device = 0		#номер картоприемника

debug = 3		#уровень логирования 0 - 3

handle_pts = 1		#включить поддержку переключения скорости обмена с картой доступа

emm_process_delay = 10	#

write_delay = 0

filter = name,idx	#перечень используемых фильтров

active = 0		#отлючение секции

ecm_queue_size = 8	#размер очереди запросов

[reader]

type = emuvia		#эмулятор viaccess

debug = 3		#уровень логирования 0 - 3

caid = 0500

file = ./SoftCam.Key	#файл с ключами

active = 0		#отлючение секции

ecm_queue_size = 8	#размер очереди запросов

[reader]

type = emucworks	#эмулятор CryptoWorks

debug = 3		#уровень логирования 0 - 3

caid = 0D00

file = ./SoftCam.Key	#файл с ключами

active = 0		#отлючение секции

ecm_queue_size = 8	#размер очереди запросов

[reader]

type = emubiss		#поддежка BISS

debug = 3		#уровень логирования 0 - 3

file = ./SoftCam.Key	#файл с ключами

active = 0		#отлючение секции

ecm_queue_size = 8	#размер очереди запросов

[account]		#секция конфигурации пользователей (повторяется для каждого пользователя)

#испульзуется для разграничения доступа к серверам описанным в секции [server]

login = wicard

password = wicard

auto_update = 1		#accept AU

filter = 0,name1,name2	#использовать фильтр

# [filter]

# rule = [условие];[условие];[присвоение];[присвоение];[действие]

# условия:

# caid, ident, class, sid, chid

# caid=0500,0B00 - положительно, если caid запроса один из перечисленных

# limit n,s,b,m - n колличество запросов за s секунд

# marked N - проверить маркер запроса (логическое OR маркера и N)

# banned - проверить на бан

# для всех условий поддерживается логическое NOT

# caid!=0500,0B00 - положительно, если caid запроса отличается от перечисленных

#

# присвоение:

# caid := 0

# ident := 0

# chid := 0

#

# действия:

# accept - отработать запрос

# reject - отвергнуть запрос

# skip N - пропустить N правил

# mark N - маркировать запрос

# ban N - забанить на N минут

# fakecw - вернуть пустой CW

[filter]

name = name

debug = 3

rule = caid=500;ident=030600;reject

rule = caid=500;ident=023700;accept

rule = caid=4ae0;ident=0;caid:=4ae1;ident:=11;accept

rule = fakecw