FAQ по LanComBox

Введение.

Данный FAQ предназначен для помощи в настройке, прошивке, и устранении возникших проблем с работой LanComBox (в дальнейшем LCB).

Само обсуждение данного устройства идет по этим адресам:

http://sat-forum.org/index.php/topic,88231.0.html

http://sat-forum.org/index.php/topic,107986.0.html

Весь нужный софт и описания в одном архиве можно найти тут: http://satupload.info/index.php/topic,790.0.html

В архиве:
1. Два загрузчика 1.05 и 2.00 - Boot.rar
2. Прошивка 1.08 для BX - BOXUP00108.rar
3. Прошивка 2.03 для BX - BOX2UP203.rar
4. Прошивка 2.03 для LN - BOXUP203.rar
5. Инсталляция файла COMDLG32.OCX
6. Конфигуратор для BX - XMEM02.rar
7. Настроенный ГиперТерминал - Lancombox_Com1
8. Программа Putty - putty.rar
9. Описание как работать с загрузчиком -  LanComBox 2.doc
10. Описание как прошивать, настраивать, и работать с LCB (на англ.) - lancombox_2v3_en.pdf 
11. Программа для пингования трассы WinMTR - winmtr_bin.zip

Самая последняя редакция этого FAQ будет всегда по адресу:

http://satupload.info/index.php/topic,789.0.html

Тут будут описаны всякие нюансы, которые обнаружились в ходе эксплуатации LCB у участников форума, но не отмеченные в самом FAQ форума.

Поэтому, чтобы не повторяться, для новичков настоятельно рекомендую внимательно прочитать FAQ форума: http://sat-forum.org/index.php/topic,89965.0.html

От себя.

На протяжении многих месяцев эксплуатации LCB, устройство показало себя очень надежным, не имеющим глюков и проблем.

Поэтому, если у Вас возникли какие-то проблемы, в первую очередь нужно попытаться диагностировать их источник (сервер шаринга, интеренет, роутер, ресивер, кабеля, правильность настройки и тд, и тп.). Благо, теперь есть хороший помошник в поиске источника проблем – Telnet (см. ниже).

Итак, поехали...

Прошивка LCB.

LCB1 и LCB2.

На сегодняшний день в продаже были LCB двух модификаций – 1 и 2 (LCB1 и LCB2).

LCB1 – имеет имя (host name, про него подробнее будет далее) - BX*****, первоначально шел с прошивкой  BOXUP00108 (v.1.08), имеет 4 учетные записи провайдеров, и в каждой можно прописать только по одной записи каид:идент/порт, его меню выглядит так:

А так выглядит учетная запись:

LCB1 можно прошить прошивкой BOX2UP203 (v.2.03), и работа LCB1 полностью станет идентична работе LCB2.

LCB2 – имеет имя LN*****, первоначально шел с прошивкой  BOXUP201 (v.2.01), сейчас идет с прошивкой BOXUP203 (v.2.03), имеет 3 учетные записи провайдеров, и в каждой можно прописать по 8 записей каид:идент/порт, т.е. всего 24 записи.

Версия прошивки указана в верхней части меню.

v.2.03 – проверенная и стабильная прошивка, если она у Вас установлена, то ничего делать не нужно. Если же у Вас более старая версия, или LCB1 со старой версией, то для получения больших возможностей и доступа telnet, можно прошиться v.2.03.

Прошивка LCB2 (LN).

Инструкция по прошивке:

- Запускаем файл Boot.exe или BOOT200.exe

- LCB подключаем к СОМ порту (питание 12V выключено!!!)

- Нажимаем «Сonnect»

- Программа должна написать: «Power up BOX...»

- Теперь включаем питание 12V

- На экране появится надпись «Boot – v01.xx», а на LCB загорится красный светодиод. Если светодиод не горит, а моргает – повторите пункты 1-5. (Важно! Если у Вас появились проблемы, то обязательно укажите версию загрузчика).

- Выберите файл прошивки BOXUP203.buf

- Нажмите «Update»

Прошивка LCB1 (BX).

Важно! Требуется только при переходе с v1.xx на v2.xx

- Удостоверьтесь что в LCB находится прошивка v1.xx

- При помощи Boot.exe или BOOT200.exe залейте (как это сделать см. выше) конфигуратор XMEM02.buf

- Заливка должна пройти без ошибок, загрузчик должен сообщить что всё ОК

- Выключите и через паузу снова включите питание LCB

- После короткой паузы (3сек.) начнет мигать зеленый светодиод (если светодиод начал моргать красным или гореть красным – в LCB старая версия загрузчика, XMEM02 не активировалась, и в него можно только снова залить старую прошивку v1.xx, или обменять у продавца на новый LCB)

- Если начал мигать зеленый светодиод, то LCB переконфигурировался нормально, и теперь можно заливать прошивку v2.xx Важно! XMEM02.buf можно лить и запускать только один раз !!!! Второй раз залить XMEM02.buf LCB не даст, будет писать «write error -2», но так и должно быть, это не ошибка. Тоже самое будет происходить при попытке снова залить прошивку v1.xx

- При помощи Boot.exe или BOOT200.exe залейте (как это сделать см. выше) прошивку BOX2UP203.buf

Важно!! При прошивке не пользуйтесь кабелем-удлинителем СОМ-порта! (не путать с нуль-модемным!) Возможны проблемы. Если уж без него никак, то кабель должен быть полным, т.е. все ножки должны быть распаяны.

Вопрос – ответ.

- Что означает «write error -2» ?

Эта ошибка означает что Вы пытаетесь залить неправильную версию софта.

- Хочу запустить Boot.exe, но пишет ошибку с таким текстом: «Component COMDLG32.OCX or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid». Что я не так делаю?

Запустите инсталляцию файла COMDLG32.OCX из архива http://satupload.info/index.php/topic,790.0.html

- У меня при запуске Boot.exe пишет следующее:    «Failed to open port»
думаю это потому что у меня ноут и пользуюсь устройством «USB-COM» 
через ГТ соединяется только по COM7, а здесь как быть - подскажите пожалуйста?

В Boot.INI поменять COMM=COM1 на COMM=COM7

Вопрос – ответ.

- У моего Опенбокса 730 нет 12V. Значит устройство LanComBox для данной линейки пока не катит?

Очень даже «катит»! Приобретаете любой стабилизированный БП на 12V, с током от 250mА и более (сам LCB может работать в диапазоне питания 5-13V, и потребляет 120mA, но для нормальной работы во время прошивки советую все-таки покупать на 12V). Можно использовать БП от обычной активной антенны. Кроме того, теперь 7ХХ линейка Опенбоксов уже имеет выход 12V.

А кто имеет опыт, может вывести эти 12V с БП самого Опенбокса 7ХХ, если такового не оказалось в его модификации.

- Какой БП нужен для LCB?

См. выше!

- Какая полярность должна быть у штеккера  БП для LCB ?

Центральный «папа» «+», а «мама» «-».

- У меня стоит переключатель 12V для переключения DiseqC если я подключу LCB паралельно к переключателю 12V, ( я имею ввиду питание) это не повлияет на ресивер (Опенбокс Х-8ХХ) по нагрузке выдержит? и можно так подключить?

Второй день уже так работает, пАлёт нормальный. Только шарАвые спутники стоят на "B", что бы при переключении на них также подавалось питание на LCB, вроде всё просто.

- У меня на компе нету СОМ-порта, могу я использовать  переходник USB->COM для внесения настроек в LCB ?

Да. Только настройте ГТ или PuTTY на нужный порт.

- У меня BX, прошивка LanComBOX Version (1.08, Sep 06 2007), настроил IP 192.168.1.10 . А как мне узнать МАС-адрес LCB?

1. Лучше прошиться новой прошивкой v.2.03 – там можно самому устанавливать МАС-адрес.

2. Узнать МАС-адрес можно пропинговав LCB командой «ping 192.168.1.10», а затем команда «arp -a 192.168.1.10» покажет его МАС-адрес.

- У меня BX, прошивка LanComBOX Version (1.08, Sep 06 2007). Подскажите почему при таймауте, чтобы заново заработал шаринг надо либо выключать ресивер, либо переключаться на некодированный канал и потом опять на канал который шаришь?

Параметр «7. Disc. If not active (30s):» следует переключить в «Off».

- Будет ли работать LCB, если у меня ADSL интернет но IP адрес не постоянный, а выдается провайдером интернета, и меняется ?

Будет.

- Подскажите... Я хочу приобрести LCB, но есть наверное маленькая проблема...
У меня кабельный интернет VPN, будет ли LCB работать с ним, у меня при соединение с VPN идет проверка имени и пароля...

Сам LCB VPN не умеет поднимать. Подключить можно только к роутеру, который сам может поднимать VPN и раздавать интернет.

- По какому протоколу работает LCB?

Только по newcamd525.

- Какая максимальная длина LAN кабеля возможна для LCB ?

Проверялось на 50м – работает. Будет наверно и больше работать, зависит от категории кабеля.

- Какая нужна обжимка кабеля: прямая или кроссом?

Должны работать обе. Если прямая не заработает, пробуйте кроссом. Главное правильно обжать. При правильном подключении к роутеру должен загореться желтый светодиод LAN на LCB, а при обмене информацией еще и мигать второй светодиод на LAN LCB, и на порту роутера.

- У меня не получается воткнуть LCB  в комп и ресивер, мешают крепления разъема RS-232 …

Просто аккуратненько их открутите.

- Подскажите для соединения LCB с ресивером достаточно кабель-удлинитель СОМ на 2,3,5 ножки, или надо полный на все 9 ножек ?

Для работы и настройки – хватит, для перепрошивки нужен полный кабель-удлинитель СOM-порта (не путать с нуль-модемным!).

- Возник такой вопрос - стоит дома роутер вайфай. Хочу купить точку доступа - смогу ли я подключить ее к LCB и роутеру для шаринга? Не хочу сверлить стены и протягивать кабель от роутера к LCB...

Да, точка доступа нормально работает с LCB, проверялось с D-Link DWL-2100AP.

Программа HyperTerminal.

Описание процесса работы с программой HyperTerminal (в дальнейшем ГТ) хорошо изложено в FAQ форума: http://sat-forum.org/index.php/topic,89965.0.html

Тут рассмотрим только возникающие нюансы подключения ее к LCB.

Если Вы внимательно прочли FAQ по ссылке, то во время программирования ГТ LCB точно НЕ сделаете следующих глупостей:

- НЕ будете включенный в 12V LCB втыкать в COM-порт компьютера

- НЕ будете пытаться его LAN связать кабелем еще с каким-то устройством.

Вопрос – ответ.

- Почему у меня не получается вызвать LCB на связь с ГТ ?

Причин тому может быть несколько:

- Не правильные настройки в ГТ, не та скорость порта, не тот номер порта.

- Первый вариант: после запуска ГТ первым делом нужно отключить «Вызов» (повесить трубку на телефончике), а уж потом подавать питание 12V на LCB, жать «Вызов»  и «.» (пробуйте уменьшить время между подачей питания и нажатием «Вызов»  и «.» вплоть до практически одновременного их нажатия, - многим помогало). Есть и второй вариант: 1- Запустить ГТ, не отключать «Вызов». 2- Подать питание 12V. 3- Просто быстро нажать «.»

- Убрать кабель-удлинитель СОМ-порта, включать непосредственно в СОМ.

- Неисправен СОМ-порт.

- Точку «.» нажимать соответственно включенной раскладке клавиатуры.

- Если используете питание 12V с ресивера, то предварительно настраивайте его на тот канал (в ресивере соответственно должно быть выставлено 12V ON  ), где питание включено, потом ставьте в «STAND BY», и только затем отключайте от электосети. После подключения LCB к COM-порту и проводка питания к разъему тюнера (тюнер в этот момент должен быть обесточен!) - включайте комп, тюнер в розетку (на нем нули загорятся), настраиваете ГТ (скорость, порт ... и т.д., как в инструкции), когда дойдёте до включения 12V, просто нажмите «STAND BY» на тюнере..  и далее по инструкции.. Данная последовательность обусловлена тем, что при включении ресивера в сеть – с разъема 12V проскакивает импульс, который может привести к некорректной работе LCB в режиме настройки.

- Пробуйте использовать отдельный стабилизированный БП на 12V.

- Пробуйте программу PuTTY, или же другой компьютер, систему.

Программа PuTTY.

При настройке LCB, некоторые столкнулись с проблемой – ГТ не захотел по каким-то причинам соединяться с LCB. Вместо рекомендованного ГТ можно использовать программу PuTTY.

Запускаем файл putty.exe

после её включения надо поставить точку на пункте «Serial» и выставить скорость «Speed» – 57600.

Далее нажимаем «Open» и появляется такое окошко:

Следующее действие ничем не отличается от работы с ГТ, нужно включить  питание  LCB и в течении 5 сек нажать на точку «.»
После чего появится окно конфигурации:

Все последующие действия по настройке такие же, как описанно в инструкции по настройке с помощью ГТ.

Настройка LCB

Настройка LCB заключается в правильном его конфигурировании, а проще говоря – необходимо правильно прописать нужные параметры сети и шаринга, согласованные с данными ресивера, данными роутера, сети, и данными сервера провайдера шаринга

(предварительно не забыть купить и активировать нужный пакет).

Давайте по порядку, чтобы ничего не забыть:

- Первым делом Вы должны определиться с провайдером шаринга, взять тест или купить пакет. Если куплен пакет, то не забыть активировать его в биллинге на сайте шары. Если у провайдера есть выбор серверов (например Россия, Германия, Украина и тд.) – пропинговать каждый из них (можно использовать приложенную программу WinMTR), и выбрать в биллинге тот, у  кого меньше ping, и отсутствует пропадание пакетов. После выбора, не забыть установить его в меню биллинга провайдера. Записать настройки (для протокола NewCamD525) , которые будут необходимы нам для конфигурирования ресивера и LCB, а именно: адрес сервера шары, логин, пароль, каид:идент выбранного пакета (или пакетов), порт (порты).

- Входим в свой ресивер в меню шары, прописываем туда каид:идент нужных нам пакетов (см. инструкцию по своему ресиверу). Также в меню ресивера устанавливаем скорость СОМ-порта 57600 (в новой прошивке LCB ее можно менять вплоть до 115200, но у меня лично, и еще у одного форумчанина были глюки на 115200, поэтому советую начать с 57600, а далее по своему вкусу).

- Узнать у своего провайдера интернета адреса серверов DNS (это желательно, если будете настраивать в автоматическом режиме).

- Подключить обесточенный LCB к СОМ-порту Вашего компьютера и подсоединиться программой ГТ или PuTTY (см. выше и тут: http://sat-forum.org/index.php/topic,89965.0.html ).

Итак, Вы зашли в главное меню LCB. Что дальше?

- Вообщем-то, тут: http://sat-forum.org/index.php/topic,89965.0.html все хорошо расписано. И у большинства форумчан всё получилось настроить довольно быстро. Но иногда всё-таки случаются проблемы с настройкой у некоторых. Вот эти проблемы попытаемся рассмотреть:

  - Некоторые пытаются работать мышкой в окне ГТ, жмут беспорядочно кнопки клавиатуры, и говорят что ввести данные не могут. На самом деле всё просто. Мышь тут не работает. Чтобы переключить первый пункт меню «1: DHCP Enable:» из «On» в «Off» нужно просто нажать на цифру «1».

  - Очень советую настраивать в ручном режиме. Если появятся какие-то проблемы – их будет намного проще решить. Кроме того, не знаю как у Вас, а у меня служба DNS частенько падает, не далее как пару дней назад 2 дня лежала, и если бы было прописано автоматом, 2 дня я бы смотрел «картину Малевича», а не фильмы. Есть и противники настройки в ручном режиме, говорят что провайдер может поменять физический IP адрес. У меня такого ни разу не случилось, а вот проблемы с DNS реальны. Поэтому, давайте договоримся так, - первоначально настроим в ручном режиме, чтобы запустить шару, а далее на Ваш вкус.

  - «2: IP address:» - жмем «2», прописываем любой 192.168.1.ххх, кроме 192.168.1.1, т.к. его оставим для роутера. Например пропишем: 192.168.1.10, жмем «Enter»

  - «3: Subnet mask:» стандартная: 255.255.255.0

  - «4: Gateway address:» обязательно оставляем  адресом шлюза 192.168.1.1, его же выставляем и в роутере. У меня лично не работали другие значения адресов шлюза!

  - «5: Primary DNS server:» и «6: Secondary DNS server:» - прописываем адреса DNS провайдера интернета, или же просто прописываем адрес шлюза  192.168.1.1

  - «7: MAC address» можем оставить по умолчанию, а можем изменить. Вообщем-то, он нужен будет только при возможной настройке фильтров в роутере (сейчас они должны быть отключены!!!), ну или при подключении нескольких LCB к одному роутеру, т.к. МАС адреса должны отличаться.

  - «8: Primary server backup:» не трогайте этот параметр, пусть остается в «Off». Опишу что он делает в положении «On»: например, мы смотрим НТВ+ у провайдера «Х», его данные прописаны в первой учетной записи. Во второй учетной записи мы введем тоже данные НТВ+, но уже провайдера «Y». Так вот, если включить ресивер с LCB, то сначала мы будем получать шару от провайдера «Х». Если же произойдет сбой в его работе, и ключи приходить не будут, LCB переключится сам на провайдера «Y». Если выключить-включить питание LCB, он вернется снова к провайдеру «Х».

  - «9: Server reconnect method:» - пока оставьте «А», потом попробуете режим «В». Какой-то может оказаться более лучше для Вашего интернета и сервера шаринга. Что они делают: «А» - если ключ от сервера не пришел на 8 секунде, LCB разрывает связь с сервером, и переподключается по-новой. В режиме «В» LCB не отключается от сервера, а делает еще 3 попытки запроса получить ключ, и только потом делает переподключение. Сами пробуйте что лучше в Вашем конкретном случае.

  - «В: Receiver COM baudrate:» жмем «В» - меняется скорость, она должна совпадать со скоростью в ресивере, советую 57600.

  - Чтобы попасть в учетные записи жмем «Е». Попадаем в учетную запись №1

  - «1: Record status:»  - нажатием на «1» ставим в «On»

  - «2: Server address:» - смотрим на свой адрес сервера шары, например, www.shara.com можно его и так прописать, но мы с Вами договорились ранее, что во избежание всяких непоняток с DNS и настройками роутера, сейчас настраиваем все в ручном режиме, поэтому пингуем этот адрес командой «ping www.shara.com», и вводим его IP адрес в цифровом виде.

  - В позиции 3 и  4 прописываем логин и пароль шаринга (пароль 5 сек. шифруется). Позиция 5 обычно такая как по умолчанию, но свериться с данными на сервере шаринга не помешает ;)

  - Жмем «6:», затем «1:» и прописываем каид:идент/порт (пишем только цифры, знаки «:» и «/» появятся автоматически), жмем «Enter».

  - Чтобы прописать еще один каид:идент/порт – жмем «6:», затем «2:», вводим данные, жмем «Enter»

  - Чтобы перейти к учетной записи №2 или №3 – жмем кнопки «>» или «<».

  - После того как все прописали и проверили, жмем «0» - выходим в главное меню.

  - Еще раз проверяем настройки, отсутствие ошибок, и жмем «0» - сохраняются настройки и разрывается связь LCB с ГТ или PuTTY.

Вопрос – ответ.

- Всё сделал как написано в инструкции, но картинки нет! Что мне делать??

Скорее всего что-то упустили в настройках. В ресивере: выставить одинаковую с LCB скорость порта, прописать правильный каид-идент в шаре ЭМУ, стать на кодированный канал нужного пакета – частая ошибка новичков – настраивают НТВ+, а пытаются смотреть каналы с Триколора. В LCB: IP правильный, возможно нужно DNS прописать если адрес ввиде www.shara.com, профиль провайдера шары точно заполнить, убедиться что подписка на пакет активна).
При подключении к роутеру должна загореться желтая лампочка LAN. При настройке на канал шары должны идти запросы через роутер - это видно по миганию светодиода подключенного порта LAN на роутере. Если идут, копать нужно в настройках профиля провайдера шары. Проверьте пингуется ли сервер. Настраивайте Telnet, он намного облегчит поиск проблемы.

- Использовал программу ГТ и PuTTY, после включения питания 12V и нажатия кнопки «.» (точка) на табличке выскакивает только вот что:
 LanComBOX Version (1.00_2, Aug 03 2008) [SN:LN02524]


           Host name:   LN02524
           MAC address: 00:D4:A2:70:09:DC


        R: Reset to default settings
        0: Save & Quit.
Что посоветуете сделать...?

Вам достался просто не прошитый LCB. Такое случается. Нужно всего лишь прошиться прошивкой для LN - BOXUP203 (v2.03). Как это сделать см. выше.

Пользование Telnet.

Если у Вас стоит версия прошивки 2.03, то все непонятки по работе LCB можно просмотреть при помощи Telnet. Эта программа встроена в  Винду.

Важно! Некоторые товариСЧи норовят подключить LAN LCB кабелем напрямую к LAN сетевой карты компьютера. Так вот этого делать не нужно!

Telnet будет работать в рабочей конфигурации, т.е. когда LCB и компьютер подключены к вашему роутеру или свитчу, тюнер и LCB включены на кодированный канал, и тогда Вы on-line будете видеть весь процесс работы устройства.

Вспоминаем под каким IP работает Ваш LanComBox (LCB). Если совсем забыли, подключаем к COM-порту, лезем ГиперТерминалом (ГТ) в настройки, смотрим на пункт «2. IP address»

Сразу же смотрим имя бокса!! (об этом чуть ниже).

Для уверенности что LCB виден через роутер компьютеру, пингуем этот адрес, например ping 192.168.1.10 , не забыв включить LCB и отключить всякие фильтры (по МАС-адресу или IP) в роутере.

C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<10ms TTL=100

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<10ms TTL=100

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<10ms TTL=100

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<10ms TTL=100

Ping statistics for 192.168.1.10:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

Отлично, ответ есть,  можно приступать ко второй части ..

Нажимаем в Винде «Start», потом «Run», вводим telnet IP, например «telnet 192.168.1.10».

Если вдруг нет коннекта, то:

проверяем не выключен ли в Винде сервис telnet, отключите временно фаерволл (у одного форумчанина Касперский telnet блокировал), перегрузитесь, т.к. возможен сбой в сервисе telnet (не будет принимать пароль), пробуйте на другой системе, компе и тд.

Если всё ОК, то открывается окно Telnet

Просит Login:

вводим: root

жмем «Enter»

Просит Password:

Смотрим что написано на корпусе LCB, ищем его имя.

Имя представляет из себя 7 знаков, первые два - две буквы LN или BX, и 5 цифр серийника.

Пример: «BX07525». Это же имя должно быть видно и при просмотре настроек при помощи ГТ, рядом с версией прошивки

LanComBOX Version (2.03, Jul 26 2008) [SN: BX07525]
Host name:   BX07525

Вводим это имя, буквы писать БОЛЬШИМИ !!! ПАРОЛЬ НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ !!! (у меня и Логин тоже не отображается даже, зависит от версии Телнет). Потом жмем «Enter».

Бывает так, что при смене прошивки у BX, имя меняется, поэтому смотреть его обязательно нужно ГТ. Некоторые смогли зайти при вводе 7 пробелов, или вводе пару букв что пишутся в настройках + пробелы недостающих цифр.

Пример: «SAT01__»

Если у Вас включено DHCP, и IP LCB получает автоматически, можно попробовать пропинговать  его по имени: «ping BX07525»

C:\>ping BX07525

Pinging BX07525 [192.168.1.10] with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<10ms TTL=100

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<10ms TTL=100

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<10ms TTL=100

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<10ms TTL=100

Ping statistics for 192.168.1.10:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

и если ответ получен, то вызывать Telnet можно так: «telnet BX07525».

Примечание: всегда лучше настраивать в ручном режиме, быстрее будете знать где копать в случае сбоев в работе.

В окне должны появиться данные лога Телнет:

Если адрес сервера шаринга был прописан цифрами, то первый пункт DNS response будет «No». Это не ошибка, так и должно быть. Все остальные должны светить «Yes». Значит подключение к серверу шары прошло успешно, пароль принят, подписка найдена.

Last tuner activity XX sec. – время прошедшее после последнего запроса от тюнера. Если прошло 90сек. без запрсов с тюнера, - LCB  отключается от сервера, код «Disc. Stat» будет «1».

Коды «Disc. Stat» отображают последнее событие:

1- время от последнего запроса от тюнера (через СОМ-порт) было более 90сек. Такое происходит когда Вы настраиваетесь на некодированный канал. Для экономии траффика коннект с сервером разрывается. При первом включении LCB также горит «1».

2 - сервер не ответил на запрос LCB дольше чем 8сек. Дальше LCB действует в зависимости от настроек:

- тип реконнекта «А» или «В»

- «Server Backup ON/OFF»

Если стоит реконнект «А», то LCB сразу же пытается переподключиться к серверу, если стоит «В» - делается 3 попытки запроса, и если ключи не получены, то тогда уже идет переподключение к серверу.

12 и 13 – означают, что последний дисконнект произошел из-за обрыва TCP/IP  сессии – сбой роутера, сбой у провайдера интернета, принудительный сброс сессии, и т.д....

Если первая строчка лога выглядит так:

<-  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

значит у Вас нет обмена данных с тюнером, возможно скорость стоит не правильная, или стоите на некодированном канале. У меня и еще одного форумчанина такое произошло пару раз на скорости 115200, поэтому откатились на 57600.

-> вторая строчка отображает полученные ключи, и время их прихода.

Эти строчки можно копировать, и вместе с обязательным пингом трассы сервера прикладывать как доказательство каких-то возможных проблем на сервере.

Я уже админов потихоньку приучил, что лог LCB ничем не хуже лога с компьютера. Админы уже реагируют как подобает и устраняют проблему, а не отвечают: «Лог покажите! Ах лога нет? На нет и суда нет..»

Пример.

Начались затыки. Первым делом выкладываю пинг трассы до сервера:

|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                                 |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best  | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|------|
|                          192.168.1.1 -    0 |    13 |     13 |       0 |        0 |       0 |     0 |
|          gw-vХХХ-ХХХ-254 -     0 |    13 |     13 |       0 |        0 |       0 |     0 |
|           195.ХХХ.ХХХ.18 -        0 |    13 |     13 |       0 |        0 |       0 |     0 |
|             87.ХХХ.0.222 -            0 |     13 |     13 |       0 |        0 |     10 |    0 |
| datagroup10G-gw.ix.net.ua -    0 |     13 |     13 |       0 |      42 |   140 |    0 |
|                     194.54.91.227 -   17 |     12 |     10 |     10 |      58 |   161 |160 |
|              ХХХ.hosting.ua -        0 |     12 |      12 |     10 |      10 |    11 |   10 |
|________________________________________________|______|_____
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir

Видно что потерь пакетов нет, пинг до сервера максимум 11мс.
Значит на Интернет админ шаринга стрелку перевести уже не может.
Дальше копирую одну или пару строчек лога из telnet:

Last tuner activity 09 sec.

<-002071005004030470070030407189F0B5255432A554B522353455256E001C0E203390804E20
390606E403390822E203390824EA1071C618AD82D5ECDA38E1A12A4AC2A9CFF0...
->0FBC00CB**1FF016FFBE18**00FFE0DF    12.4 Sec.

Видно что ключи приходят с большой задержкой. Админу пришлось реагировать, глюк поправил ;)

___________________________________________________________________________

Вроде всё. Появятся новые нюансы и вопросы – дополню FAQ.

Вы всегда можете их задать на на форуме - http://sat-forum.org/index.php/topic,88231.0.html

Желаю приятного просмотра 

С уважением,

Vladbel (Label)